该袖珍型检测表既可测量表面阻抗，又可测量对地电阻，量程范围广，从103欧姆/□到1012欧姆/□，精度为±1/2量程。

产品细节

产品应用

要测量表面阻抗，将表放在被测表面上，按住红色的测量（TEST）按钮，持续发亮的发光二极管（LED）即指示出测量的表面阻抗量级。
103=1千欧姆     绿色LED
104=10千欧姆     绿色LED
105=100千欧姆     绿色LED
106=1兆欧姆      黄色LED
107=10兆欧姆      黄色LED
108=100兆欧姆     黄色LED
109=1000兆欧姆    黄色LED
1010=10000兆欧姆   黄色LED 
1011=100000兆欧姆  黄色LED 
1012=1000000兆欧姆  红色LED
>1012=绝缘 红色LED

测量对地电阻
将接地线插入接地（Ground）插座，这样绝缘了表的右侧检测电极（与插座在同侧）。将鳄鱼夹接到你的地线上。
将表放在被测表面上，按住测量（TEST）按钮，持续发光的LED指示出对地电阻值的量级。这个测量值的单位是欧姆。

技术标准

ACL385采用ASTM标准D-257平行电极传感方法，可以简便、重复地测量各种传导型、静电泄放型、绝缘型表面。

产品参数

| 指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 电 源 | 9伏PP3碱性电池 |
| 测量电压 | 额定9伏 |
| 精 度 | ±10% |
| 重复误差 | ±5% |
| 重 量 | 170克（60Z） |
| 尺 寸 | 127×76×26 |

产品配置

主机一台、合格证、说明书一份