DRK209可塑度仪用于试样承受压力为49N的可塑性试机,适用于测定生胶、塑炼胶、混炼胶及橡胶类的塑性值及复原值（平行板法）

产品细节

产品特点

采用高精度温控及计时仪表，数字设定、显示温度值和时间，造型美观，操作方便，进口计时集成电路，因而具有结构紧凑，可靠性高，耗电省等优点。

产品应用

适用于测定生胶、塑炼胶、混炼胶及橡胶类的塑性值及复原值（平行板法），将橡胶试样放置于加压重锤与工作台光滑平面之间，在一定的温度、负荷下压缩一定的时间，并测量试验前后试样高度的变化。试样变形的大小，称之为该橡胶试样的可塑度。

技术标准

试验仪器符合GB/T12828及ISO7323-1985等相关规定

产品参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 两平行板间试样承受压力 | 49N±0.05N(包括百分表中弹簧作用力) |
| 控制温度 | 70±1℃（100℃范围内任意设定） |
| 计时范围 | 3min（可任意设定） |
| 百分表测量范围 | 0mm--30mm |
| 百分表精度 | 0.01mm |
| 电热功率 | 220V 50Hz 700W |
| 外型尺寸 | 360mm×280mm×570mm |
| 净重 | 35kg |