DRK208 熔体流动速率仪是一款针对医用口罩、手术衣、防护衣等医疗卫生防护材料，熔喷专用聚丙烯和防粘非织造布用聚丙烯树脂的检测设备。

产品细节

产品介绍：

DRK208 熔体流动速率仪是一款针对医用口罩、手术衣、防护衣等医疗卫生防护材料，熔喷专用聚丙烯和防粘非织造布用聚丙烯树脂的检测设备。

其规定要求：

√ 熔喷专用聚丙烯

熔体质量流动速率（MFR）最大应不超过1500 g/10min

√ 纺粘非织造布用聚丙烯树脂：

熔体质量流动速率（MFR）最大应不超过1500 g/10min

执行标准：

仪器符合GB3682、ISO1133、ASTMD1238、ASTMD3364、DIN53735、UNI—5640、JJGB78—94等标准的要求，并按JB/T5456《熔体流动速率仪技术条件》标准制造。

功能特点：

显示/控制方式：微控型

PID自动控温；手/自动切料；编码器采集位移；时控/位控自动试验；手动称量；可快速加载；可打印试验；结果显示（MFR、MVR、熔体密度）。

技术参数：

测量范围：0.01-1500.00 g/10min质量流动速率(MFR)
                 0.01-1500.00 cm3/10min体积流动速率(MVR)
                 0.001-9.999 g/cm3  熔体密度 
温度控制范围： 50-400℃
控温精度：  0.1℃，显示精度：0.01℃
料筒：  内径9.55±0.025mm，长度160 mm
活塞： 头部直径9.475±0.01 mm，质量106g
口模： 内径2.095 mm，长度8±0.025 mm
标称负荷： 质量：0.325㎏、1.2㎏、2.16㎏、3.8㎏、5.0㎏、10.0㎏、21.6kg

准确度： 0.5%

位移测量范围：0～30mm，精确度±0.05mm
电源电压：220V±10% 50HZ
加热功率：550W
仪器外形尺寸（长×宽×高）：560×376×530mm

注：因技术进步更改资料，恕不另行通知，产品以后期实物为准。