DRK115-A标准筛浆机，是按照 TAPPI 275标准制造生产的实验室专用纸浆筛浆机（Somerville型设备），在实验室中筛浆机通过筛板的上下振动，把纸浆中大的胶粘物、塑料、泥沙、铁屑等杂质分离出来进行检查和量化，并能从筛板下方得到符合规范的良浆。

## 产品细节

DRK115-A标准筛浆机，是按照 TAPPI 275标准制造生产的实验室专用纸浆筛浆机（Somerville型设备），在实验室中筛浆机通过筛板的上下振动，把纸浆中大的胶粘物、塑料、泥沙、铁屑等杂质分离出来进行检查和量化，并能从筛板下方得到符合规范的良浆。

产品原理:

DRK115-A型标准筛浆机是通过电机皮带轮传动带动凸轮轴，上下振动胶膜，从而使浆料产生上下震动，合格的浆料通过筛缝，不合格的纤维和渣料留在筛板上面。

产品参数:

筛板尺寸：307mm×268mm

筛缝:长 45 mm, 宽 0.15 mm ± .005mm

筛缝数目：126×6=756

筛板筛缝规格：0.15mm

电机功率：1.1KWW   电压：380V

橡胶膜及催动:振幅：3.2 +-0.1mm   转速690-700 rpm的偏心轮催动

水流速率控制 : 8.6 L / min. 水压：1.23 Kg/cm2.

外形尺寸：700*400*1100mm

可选配筛板筛缝规格：0.15mm、0.2mm、0.3mm、0.35mm、0.4mm、0.45mm、0.5mm。

注：因技术进步更改资料，恕不另行通知，产品以后期实物为准。