主机为四立柱、两丝杠、油缸下置式，拉伸空间位于主机的上方，压缩、弯曲试验空间位于主机下横梁和工作台之间。测控系统采用全数字多通道闭环测控系统，具有三闭环功能，即可以进行应力、应变、位移闭环等控制方式，并可以进行无冲击切换，其应力速度和应变速率完全符合国标GB/T228.1-2010等其它金属拉伸试验标准要求。

## 产品细节

产品介绍：
主机为四立柱、两丝杠、油缸下置式，拉伸空间位于主机的上方，压缩、弯曲试验空间位于主机下横梁和工作台之间。测控系统采用全数字多通道闭环测控系统，具有三闭环功能，即可以进行应力、应变、位移闭环等控制方式，并可以进行无冲击切换，其应力速度和应变速率完全符合国标GB/T228.1-2010等其它金属拉伸试验标准要求。

技术参数: 
1. 最大试验力（kN）： 1000 
2. 试验力测量范围:2%-100%  全程不分档，等效4档
3. 试验力示值相对误差:＜ 示值的±1%
4. 试验力分辨力:最大载荷1/300000
5. 变形示值相对误差:＜ 示值的±1%
6. 变形分辨力:最大变形量1/300000
7. 最大拉伸试验空间（mm）:750
8. 压缩空间（mm）:500
9. 活塞行程(mm):150
10. 立柱间距（mm）:580
11. 圆试样夹持范围（mm）:Φ6-Φ40
12. 扁试样夹持厚度（mm）:0-30
13. 扁试样最大夹持宽度（mm）:75
14. 压盘尺寸（mm）:200*200
15. 弯曲支点两点间最大距离（mm）:300
16. 弯曲支滚宽度（mm）:140
17. 夹紧方式:液压夹紧
18. 主机外形尺寸（mm）:920*820*2200
19. 油源控制台尺寸（mm）:1100*750*1000
20.电机总功率（kW）:2
21.总重量（kg）:3300