数显式管材环刚度试验机适用于各种管材的环刚度、环柔度及扁平试验，可根据用户的特殊需要还可以增加上万能试验机的三种测试功能，（即拉伸、压缩、弯曲），属多功能型电子万能试验机。

## 产品细节

产品介绍：
         适用于各种管材的环刚度、环柔度及扁平试验，可根据用户的特殊需要还可以增加上万能试验机的三种测试功能，（即拉伸、压缩、弯曲），属多功能型电子万能试验机。采用嵌入式单片微机结构,配用占先式多任务运行系统,内置功能强大的测控软件,使该系列测控仪集测量、控制、计算、存储功能与一体，其中的MaxTC261型集成了标准的网络功能，采用高速以太网通讯，它能通过普通的网线与PC机连接起来，实现数据共享。此外，该系列测控仪还具有性能稳定，功能强大，内置软件可以下载升级等特点，是试验室现代化、科技化、网络化、自动化的理想设备。

主要技术参数：
1、最大试验力： 20kN
2、精度等级：1级
3、试验力测量范围： （0.4-20）KN
4、试验力示值误差极限：示值的±1.0%以内
5、压缩速度：按国标规定可选择2mm/min、5mm/min、10mm/min、20mm/min及50mm/min五种压缩速度。
6、 试验管材直径范围：（20～800）mm或根据客户要求特殊定制；
7、 电源电压单相： 220V±10%;50HZ
8、 主机重量： 约800kg; 
9、 工作环境：室温～30℃,相对湿度不超过80%；